1

# 1.1.	Введение в системную философию T.D.T.

Фактором первостепенной важности при разработке сетевых процессоров T.D.T. была гибкость. Было необходимо заложить это требование в концепцию аппаратно-программного обеспечения, чтобы обеспечить быструю реакцию на технические нововведения и запросы покупателей. В результате мы пришли к мультипроцесорной системе с модульной архитектурой, модульной как в отношении программного, так и аппаратного обеспечения.

Все функции протоколов реализованы как независимые программные модули. Каждый программный модуль способен обмениваться данными с другими программными модулями. Соответствующие связи обеспечиваются интеллектуальной интерфейсной системой (интеллектуальной шиной). Каждому программному модулю интерфейсная система предоставляет возможность доступа к любому физическому порту и возможность коммуникации с внешним миром. Все программные модули, поставляемые T.D.T., могут включаться в интерфейсную систему либо одновременно, либо по мере необходимости (только с DCC).

МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА (REMOTE PROCESSOR MODULE) это специальный программный модуль, который не выполняет никаких протокольных функций. Он работает как контроллер и супервизор, управляя совокупностью всех программных и аппаратных модулей. С помощью МОДУЛЯ УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА все программные модули получают свои данные конфигурации. Управление данными и хранение данных конфигурации общего назначения, например, информации МАРШРУТИЗАЦИЯ (ROUTING) и информации, относящейся к управлению адресами, осуществляется МОДУЛЕМ УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА.

## 1.1.1	Удаленная диагностика и конфигурация

Конфигурация и диагностика всех устройств T.D.T. могут производиться дистанционно. Здесь соответствующий центральный координирующий элемент - модуль удаленного процессора. После установления связи с удаленным процессором обеспечивается доступ к каждому программному модулю и порту, их конфигурация может быть произведена из удаленного процессора. Кроме того, каждый программный модуль может выполнять функции диагностики и сбора статистики, предоставляя важную информацию о поведении устройства в сети. Поэтому контролировать небольшие и среднего размера сети достаточно просто, как и распознавать сбойные ситуации.

# 1.2	DCC - сетевой компьютер

Каждый программный модуль в DCC реализован на своем собственном центральном процессоре (ЦП) и поддерживает интерфейсный блок (стык) с двумя физическими портами, обеспечивающими скорость 19200 бит/с. Если требуется обеспечить скорость 64000 бит/с, каждый процессор поддерживает в интерфейсном блоке только один физический порт. Все протокольные и программные модули, поставляемые TDT, могут включаться в исходную конфигурацию, либо добавляться по мере необходимости; в DCC могут вставляться до 15 блоков ЦП c соответствующими протокольными функциями. МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА также реализован на своем собственном ЦП и поддерживает вместе с ним два физических порта. Один из этих портов используется для локальной конфигурации, для всего DCC может быть установлена конфигурация и проведено диагностирование путем подключения асинхронного терминала. Второй порт, который поддерживается удаленным процессором, зарезервирован для будущих применений. Интерфейсные блоки могут добавляться к DCC по мере необходимости, в зависимости от конкретного интерфейсa (X.21, X.21 bis и т. д.), размещенного в DCC. Физически подключение интерфейса оконечного оборудования (ООД) осуществляется с помощью штырьковых разъемов и перемычек.

Схематичное описание DCC (T.D.T.)

# 1.3.	SP Single PAD - однопроцессорный ПАД

Небольшое отступление от стандартной концепции имеет место в случае Single PAD. МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА размещается там вместе с программным модулем X.25 плюс еще один протокольный модуль в главном ЦП-блоке. МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА не снабжен своими собственными физическими портами. Главный ЦП-блок работает с максимум 4 портами, которые могут использоваться как программными, так и протокольными модулями. Второй ЦП-блок, который используется, когда это необходимо, и на котором базируется один программный и протокольный модуль, поддерживает два физических порта. Программный и протокольный модуль должен соответствовать одному из двух протокольных модулей, которые реализованы на главном ЦП-блоке. Это означает, что всего два различных протокольных модуля могут работать в интерфейсной (шинной) системе Single PAD. Скорость каждого физического порта составляет 19200 бит/с.

Схематичное описание Single PAD (T.D.T.)